УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Промлит»

_______________ / Ерофеев С.А. /

«04» июня 2026 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7

г. Нижний Новгород, «03» июня 2026 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Промлит» (ООО «Промлит»), ИНН 5262901447, ОГРН 1155260009834, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Литвинова, д. 74, корпус 3.

Объект осмотра: винтовой компрессор ВК-75, инвентарный номер 000148, заводской номер 75К-2016-0392, 2016 года выпуска, введён в эксплуатацию 12 сентября 2016 г.

Место нахождения объекта: производственный цех № 2 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Литвинова, д. 74, корпус 3.

Основание для осмотра: приказ директора ООО «Промлит» № 41-ОД от «01» июня 2026 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: главный инженер Кузнецов Артём Сергеевич.

Члены комиссии: начальник цеха № 2 Абрамов Игорь Петрович;

механик Дьяконов Павел Николаевич;

бухгалтер Лапшина Ольга Витальевна.

произвела осмотр указанного объекта и установила наличие следующих дефектов (неисправностей), требующих устранения:

1. Выявленные дефекты и способы их устранения

| № | Узел, элемент, конструкция | Описание дефекта (неисправности) | Ед. изм. | Кол-во | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винтовой блок | Износ подшипникового узла, осевой люфт вала 0,8 мм при допуске 0,1 мм, повышенная вибрация | компл. | 1 | Замена подшипникового узла |
| 2 | Ремённая передача | Расслоение и поперечные трещины приводных ремней | шт. | 2 | Замена |
| 3 | Маслоотделитель | Разрушение фильтрующего элемента, унос масла в магистраль | шт. | 1 | Замена элемента |
| 4 | Трубопровод нагнетания | Сквозная коррозия, свищ на участке длиной 1,5 м | м | 1,5 | Замена участка трубы |
| 5 | Система смазки | Загрязнение и потеря вязкости компрессорного масла | л | 20 | Полная замена масла |

2. Потребность в материалах, запасных частях и работах

| № | Материалы, запасные части, работы | Ед. изм. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подшипниковый узел винтового блока | компл. | 1 | 68 400,00 | 68 400,00 |
| 2 | Ремень приводной 8PK-1420 | шт. | 2 | 3 250,00 | 6 500,00 |
| 3 | Фильтрующий элемент маслоотделителя | шт. | 1 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| 4 | Труба стальная Ду50 | м | 1,5 | 1 240,00 | 1 860,00 |
| 5 | Масло компрессорное VDL-46 | л | 20 | 615,00 | 12 300,00 |
|  | Итого |  |  |  | 101 860,00 |

3. Предварительная стоимость устранения дефектов: 101 860 (Сто одна тысяча восемьсот шестьдесят) руб. 00 коп. без учёта стоимости работ подрядчика. Сметный расчёт — приложение № 1 к настоящей ведомости.

4. Заключение комиссии: выявленные дефекты являются устранимыми, объект подлежит текущему ремонту. Стоимость восстановления не превышает 15 % балансовой стоимости объекта, ремонт признан экономически целесообразным. Оснований для списания объекта нет. Модернизация и изменение технических характеристик компрессора не производятся.

5. Способ выполнения работ: подрядный, с привлечением специализированной организации.

6. Срок устранения дефектов: до «30» июня 2026 г.

7. Приложения: сметный расчёт № 7/1 от «03» июня 2026 г. на 2 листах; фотоматериалы осмотра на 4 листах.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии, главный инженер  _________________ / Кузнецов А.С. /

Начальник цеха № 2                                     _________________ / Абрамов И.П. /

Механик                                                          _________________ / Дьяконов П.Н. /

Бухгалтер                                                       _________________ / Лапшина О.В. /

С ведомостью ознакомлено материально ответственное лицо: _________________ / Абрамов И.П. /

«03» июня 2026 г.